UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Sistemas Operativos

ISC. MCC. Ernaes Antonio Trujillo Vizuet

Proyecto Integrador

23. Bitácora Técnica — srv-gateway

Primer parcial: Infraestructura y usuarios

Responsable de srv-gateway: Palafox Sanchez Diego Daniel

Integrantes:

Cruz Arreola Axel Yeray

Palafox Sanchez Diego Daniel

Rodas Hernandez Angeles Dayana

Verdugo Hernandez Julio Santiago

Septiembre 2026

# 23. Bitácora técnica

La bitácora registra instalaciones, configuraciones, errores, cambios de red, pruebas, decisiones técnicas, incidentes y restauraciones realizadas sobre la máquina srv-gateway.

| Fecha | Integrante | Actividad | Resultado | Problema encontrado | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/09/2026 | Palafox Sanchez Diego Daniel | Creación y configuración de la red Host-only (192.168.100.1/24, DHCP inhabilitado) | Red privada disponible para las VMs del equipo | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Palafox Sanchez Diego Daniel | Configuración de adaptadores de red de la VM (Adaptador 1 = NAT, Adaptador 2 = Host-only) | VM con doble interfaz: internet y red privada | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Palafox Sanchez Diego Daniel | Configuración del hostname srv-gateway | Hostname aplicado correctamente | Error de sintaxis (punto final incluido por accidente) | Se repitió el comando sin el punto |
| 15/09/2026 | Palafox Sanchez Diego Daniel | Revisión del estado de las interfaces de red (nmcli, nmcli device show) | Se detecta que enp0s8 no tiene IP asignada | Interfaz privada desconectada, sin perfil de conexión activo | Se identificó el perfil "Conexión cableada 1" disponible para configurar |
| 15/09/2026 | Palafox Sanchez Diego Daniel | Asignación de IP estática y activación de la interfaz privada | enp0s8 conectado con IP 192.168.100.10/24 | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Palafox Sanchez Diego Daniel | Verificación de estabilidad de la interfaz privada | La conexión se mantiene estable en el tiempo | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Palafox Sanchez Diego Daniel | Creación del usuario administrador (useradd + passwd) | Usuario "gateway" creado con grupo wheel | Contraseña rechazada por longitud insuficiente | Se ingresó una contraseña de 8 o más caracteres |
| 15/09/2026 | Palafox Sanchez Diego Daniel | Verificación de privilegios de sudo del nuevo usuario | "sudo whoami" devuelve "root" | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Palafox Sanchez Diego Daniel | Verificación de conectividad a internet (ping 8.8.8.8) | 0% de pérdida de paquetes, RTT ~27.6 ms | Ninguno | N/A |

# Bitácora técnica — srv-data (complemento, Issue #2 y modelo de datos de usuarios)

Responsable de srv-data: Cruz Arreola Axel Yeray

Registro de instalaciones, configuraciones, errores, cambios de red, pruebas, decisiones técnicas, incidentes y restauraciones realizadas sobre la máquina srv-data (PostgreSQL).

| Fecha | Integrante | Actividad | Resultado | Problema encontrado | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Configuración de adaptadores de red de la VM (Adaptador 1 = NAT, Adaptador 2 = Red interna) | VM con doble interfaz: internet y red privada | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Creación de usuario administrador operador (adduser + passwd + usermod -aG wheel) | Usuario “operador” creado con grupo wheel | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Configuración del hostname srv-data | Hostname aplicado correctamente | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Configuración de IP estática en interfaz privada (nmcli connection add) | Interfaz enp0s8 conectada con IP 192.168.100.30/24 | Error “conexión «enp0s8» desconocida” al usar connection modify | Se creó el perfil de conexión desde cero con nmcli connection add en vez de modify |
| 15/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Actualización del sistema (dnf update) | Actualización completada tras resolver el fallo de DNS | Error de DNS: “Couldn’t resolve host name” / “Cannot prepare internal mirrorlist” | Se configuraron DNS públicos (8.8.8.8 y 1.1.1.1) en la conexión NAT con nmcli connection modify enp0s3 ipv4.dns |
| 15/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Instalación de PostgreSQL (dnf install postgresql-server postgresql) | PostgreSQL instalado correctamente | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Inicialización y arranque del servicio (postgresql-setup --initdb, systemctl enable --now postgresql) | Servicio activo (active running) bajo systemd | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Creación de base de datos ecommerce_usuarios y usuario usuarios_app con privilegios mínimos | Base de datos y usuario de aplicación creados | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Configuración de pg_hba.conf y postgresql.conf (listen_addresses) y firewall (puerto 5432) | PostgreSQL escuchando en 0.0.0.0:5432, accesible desde la red privada | Ninguno | N/A |
| 16/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Prueba de conexión remota (psql -h 192.168.100.30 -U usuarios_app) | Conexión rechazada | “La autentificación password falló para el usuario «usuarios_app»” pese a contraseña correcta | Se probó temporalmente el método trust para descartar un problema de red; se confirmó incompatibilidad con scram-sha-256; se cambió el método a md5 en pg_hba.conf |
| 16/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Verificación final de conexión (SELECT 1) | Conexión exitosa, 1 fila devuelta | Ninguno | N/A |
| 16/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Subida de evidencia y creación de la rama infra/2-vm-srv-data en GitHub | Rama y documentación subidas correctamente al repositorio | Autenticación rechazada con la contraseña normal de GitHub | Se generó un Personal Access Token (PAT) y se usó como contraseña en el push |
| 19/09/2026 | Cruz Arreola Axel Yeray | Reconfiguración de red tras retirar el adaptador enp0s8 (cambio de NAT a Puente) | Sin ruta de salida a internet (“red inaccesible”) | Conexiones de red duplicadas y huérfanas (enp0s3 y enp0s8 sin dispositivo asociado) | Se eliminaron las conexiones duplicadas y se reinició NetworkManager para regenerar la conexión con el Adaptador 1 en NAT |

# Bitácora — srv-products (Issue #4, configuración de VM inicial para microservicio de productos)

Responsable de srv-products: Verdugo Hernandez Julio Santiago

Instalación para Rocky Linux, configuraciones de red inicial, errores, asignaciones y permiso para regla en firewall sobre la máquina srv-products.

| Fecha | Integrante | Actividad | Resultado | Problema encontrado | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Configuración del adaptador de red de la VM (Adaptador 1 = Red interna) | VM conectada únicamente a la red interna | Ninguno | N/A |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Inicio de sesión en la VM con el usuario jhernandez | Sesión iniciada correctamente en Rocky Linux 9.8 | Un intento de inicio de sesión fallido (“Login incorrect”) | Se volvió a intentar el inicio de sesión |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Configuración del hostname srv-products (hostnamectl set-hostname) | Hostname aplicado correctamente (hostname devuelve srv-products) | Ninguno | N/A |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Revisión del estado de las interfaces de red (nmcli d) | enp0s3 en estado “conectando (obteniendo configuración IP)” | Error de sintaxis en el comando (ncmli en lugar de nmcli): “orden no encontrada” | Se repitió el comando escrito correctamente |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Asignación de IP estática y activación de la interfaz privada (nmcli con mod + nmcli con up) | enp0s3 conectado con IP 192.168.100.12/24 | Ninguno | N/A |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Verificación de la configuración de red (ip a) | enp0s3 en estado UP con IP 192.168.100.12/24 | Ninguno | N/A |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Creación del usuario de aplicación app_productos (useradd + passwd) | Usuario “app_productos” creado con directorio home y shell /bin/bash; contraseña actualizada | Contraseña rechazada por la verificación de diccionario y, en el reintento, las contraseñas no coincidieron | Se volvió a ingresar la contraseña y su confirmación correctamente |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Habilitación e inicio del servicio firewalld (systemctl enable --now firewalld) | Servicio firewalld activo y habilitado en el arranque | Ninguno | N/A |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Configuración de regla de firewall para el puerto 8082/tcp solo desde el API Gateway 192.168.100.10 (firewall-cmd --add-rich-rule + --reload) | Regla agregada y firewall recargado correctamente (success) | Ninguno | N/A |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Verificación de las reglas del firewall (firewall-cmd --list-all) | Zona public activa en enp0s3 con la regla que permite 8082/tcp solo desde 192.168.100.10 | Ninguno | N/A |
| 18/09/2026 | Verdugo Hernandez Julio Santiago | Verificación del estado de SELinux (sestatus) | SELinux habilitado en modo enforcing (política targeted) | Ninguno | N/A |

# Bitácora — srv-users (Issue #1, configuración inicial de la VM)

Responsable de srv-users: Rodas Hernandez Angeles Dayana

Registro de instalación de Rocky Linux, configuración de hostname y usuario no-root, asignación de IP privada y verificación de conectividad básica sobre la máquina srv-users.

| Fecha | Integrante | Actividad | Resultado | Problema encontrado | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/09/2026 | Rodas Hernandez Angeles Dayana | Configuración del hostname srv-users (hostnamectl set-hostname) | Hostname aplicado correctamente (verificado con hostnamectl) | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Rodas Hernandez Angeles Dayana | Creación del usuario no-root angeles (useradd -m -G wheel, passwd) | Usuario angeles creado con grupo wheel | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Rodas Hernandez Angeles Dayana | Verificación de privilegios de administrador del usuario angeles (sudo -l -U angeles) | Usuario angeles confirmado con privilegios de sudo (grupo wheel) | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Rodas Hernandez Angeles Dayana | Asignación de IP estática en la interfaz privada (nmcli con mod ipv4.addresses / ipv4.method manual + nmcli con up) | enp0s8 conectado con IP 192.168.100.11/24 | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Rodas Hernandez Angeles Dayana | Verificación del estado de la conexión (nmcli device status) | enp0s8 en estado conectado con la IP asignada correctamente | Ninguno | N/A |
| 15/09/2026 | Rodas Hernandez Angeles Dayana | Prueba de conectividad con srv-products (ping) | Ping exitoso a 192.168.100.12 | Ninguno | N/A |
| 16/09/2026 | Rodas Hernandez Angeles Dayana | Conexión remota por SSH desde Windows (ssh angeles@192.168.100.11) | Conexión rechazada: "Connection timed out" en el puerto 22 | El adaptador de red asignado a la IP privada quedó en modo Puente en lugar de Host-only; los paquetes salían hacia la red física local en vez de la red privada del proyecto | Se identificó que el modo correcto para la red 192.168.100.0/24 es "Adaptador solo-anfitrión", no Puente ni NAT |
| 16/09/2026 | Rodas Hernandez Angeles Dayana | Verificación de servicios de la VM antes de descartar otras causas (systemctl status sshd, firewall-cmd --list-services) | sshd activo (running) y el servicio ssh permitido en firewalld | Ninguno (se descartaron como causa del fallo de conexión) | N/A |
| 16/09/2026 | Rodas Hernandez Angeles Dayana | Reconfiguración del adaptador de red a "Adaptador solo-anfitrión" y ajuste de la red Host-only de VirtualBox (IPv4 192.168.100.1/24) | Adaptador reconfigurado correctamente en la interfaz privada | La IP estática se perdió al cambiar el modo del adaptador | Se reasignó 192.168.100.11/24 con nmcli con mod + nmcli con up tras el cambio |